附件：

LED屏主要技术参数及指标要求

| 模组 | 项目内容 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 产品型号 | P2 |
|  | 物理点间距 | 2mm |
|  | 物理密度 | 250000点/m2 |
|  | 发光点颜色 | 1R1G1B |
|  | LED封装 | SMD 3IN1 |
|  | 模组分别率 | 128dots(W)*64 dots(H) |
|  | 模组最大功率 | ≤25W |
|  | 模组厚度 | 10-13mm |
|  | 驱动方式 | 恒流驱动 |
|  | 扫描方式 | 1/32扫描 |
|  | 接口方式 | HUB75E |
|  | 白平衡亮度 | ≥800cd/㎡ |
| LED屏箱体 | 箱体尺寸 | 512mm*512mm |
|  | 单体模组数 | 16pcs |
|  | 箱体分辨率 | 256*256 |
|  | 最佳视距 | 2M～10M |
|  | 环境温度 | 存贮:-35℃～+85℃ 工作:-20℃～+50℃ |
|  | 相对湿度 | 10%-95% |
|  | 屏体厚度 | 62-68mm |
| 供电 | 工作电压 | AC220V±10% |
|  | 平均功耗 | ≤300W/㎡ |
|  | 最大功耗 | ≤750W/㎡ |
|  | 电流 | ≤16mA(single LED) |
| 控制系统 | 控制主机 | Pentium4 or above P4或以上 |
|  | 显示接口 | 支持主流接口（VIDEO/S- VIDEO/VGA DVI/ HDMI） |
|  | 操作系统 | WIN98/2000/NT/XP/WIN7/WIN10 |
|  | 控制方式 | 同步控制 |
| 主要技术参数 | 驱动器件 | 恒流驱动 |
|  | 刷新频率 | ≥1920HZ |
|  | 灰度/颜色 | 65536级，24位真彩色 |
|  | 平均无故障时间 | ≥8500小时 |
|  | 电源开关 | 自动开关 |
|  | 显示模式 | ≥1024*768 |
| 其他要求 | 显示屏电脑 | 品牌电脑，最低配置：cpu I5，固态硬盘256G，8G内存，显存2G，19吋显示器，配件齐全 |
|  | 屏体框架 | 黑色304不锈钢包边 |
|  | 屏体尺寸 | 3.58m（W）*2.05m（H） |
|  | 配电箱 | 符合LED屏电源要求 |
|  | 售后维保 | 三年以上 |